通信协议	：	设备或者系统之间的，进行数据交换时共同遵守的一套规则、标准。	在通信中，物理设备本身是不懂交流的，只能分辨简单的0和1，所以对于通信来说，具有天然的不可靠性，如果没有一套严格的约定，会出现问题

- 设备硬件语言不通，高低电平需要提前规定，多少位算一个字节？有没有统一的编码，电平， 解压标准？所以，通信前规定好协议，能有效确保一方发出的信号，能被另一方正确解读。

- 设备出现层面不同（鸡同鸭讲），原始信号流开始只是一段无序的bit流，接收方不知道哪段是地址，哪段是数据，所以无法保证接收到的数据是否出错。通过定义好协议，可以定义帧格式可提前规定一个数据包中的各部分内容作用，从而让接收方分辨出哪一段是有效数据并可检测到数据是否出错。

- 信道干扰，在共享信道或者远距离传输中，同时“说话”会互相干扰，发太快了对方处理不过来会丢包。所以协议里规定了介质访问控制，流量控制和丢包控制，来协调发送节奏，同时明确传输双方，减少不必要的干扰。

- 总的来说，通信协议其实就是一个规则，是对物理层“不可靠”“抽象性”的封装，把容易出错的原始信号，封装成了开发者能直接识别、调用的可靠数据传输服务。

- 通信协议中规定了哪些	：

- “说话”的语法	：	规定数据的个数，编码，信号电平

- “说话”的语义	：	规定控制信息、错误处理和结束条件

- 时序		：	帧格式，规定速度匹配、顺序先后、格式分层。

- 典型的规定有哪些

- 物理层	：	如蓝牙，WIFI，USB（与实际物理意义相关的器件）

- 网络层	：	如IP协议（无线通信中常用），用于寻址和路由（确定数据从源设备到目标设备的传输路径的过程）

- 传输层	：	如TCP协议（提供可靠传输），UDP（提供高效传输）

- 应用层 	：	如HTTP（网页用）、MQTT（物联网用）

- FPGA中通信分类：

- 同步通信与异步通信	：

- 同步通信：带时钟同步信号的数据传输，发送方和接收方在同一时钟的控制下，同步传输数据

- 异步通信：不带时钟同步信号的数据传输，发送方与接收方使用各自的时钟控制数据的发送和接收

- 串行通信的传输方向

- 单工：数据只能沿一个方向传输

- 半双工：数据传输可以沿两个方向，但需要分时进行

- 全双工：数据可以同时进行双向传输

- 串行通信与并行通信：

- 串行通信：将数据分成一位一位的形式在一条数据线上逐个传输

- 并行通信：将数据的各位用多条数据线同时进行传输

- 常见的串行通信接口：

| - 通信标准 | - 引脚 | - 通信方式 | - 通信方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| - UART - （通用异步收发器） | - TX:发送端 - RX:接收端 | - 异步通信 | - 全双工 |
| - IIC - （集成电路总线） | - SCL:同步时钟线 - SDA：数据输出/输入 | - 同步通信 | - 半双工 |
| - SPI - （串行外设接口） | - SCLK:同步时钟 - MISO:主机输入/从机输出 - MOSI:主机输出/从机输入 - CS_N:片选 | - 同步通信 | - 全双工 |
| - 1-wire - （单总线） | - DQ：发送端/接收端 | - 异步通信 | - 半双工 |

- 串口UART通信原理：

- UART（Universal Asynchronous Receiver-Transmitter）是一种采用异步串行通信方式的通用异步收发器；在发送数据时将并行数据转换为串行数据来传输，在接收数据时将接收到的串行数据转换为并行数据。

- UART串口通信需要两根信号线来实现，一根用于发送一根用于接收。

- 物理层：接口类型、电平标准。

- 串口按电平标准：

- 1、TTL电平的串口（3V）

- 2、RS232电平的串口

- 串口按接口标准：

- RS232：TXD、RXD、GND

- RS422：TX+/TX-、RX+/RX-、GND

- RS485：A+/B-/GND、1200米

| - 接口标准 | - 逻辑1 | - 逻辑0 | - 说明 | - 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TTL | - +5V/+3.3V | - 0 | - 一般数字电路控制芯片引脚都支持TTL |  |
| - RS232 | - -15V | - +15V | - 负逻辑电平； - 3线全双工； - 点对点双向通信 | - 传输速度相对较低，传输距离短 |
| - RS422 | - 差值电压 - +（2~6V） | - 差值电压 - -（2~6）V | - 差分传输； - 4线全双工； - 点对多，主从通信； | - 抗干扰能力强，传输速度高。 - 传输距离远 |
| - RS485 | - 差值电压 - +（2~6V） | - 差值电压 - -（2~6）V | - 差分传输； - 2线半双工； - 多点双向通信； | - 能够实现多个发送、接收设备双向通信 |

- 协议层：通信协议（包括帧格式、传输速率）等

- 帧格式：数据格式，1帧数据由4部分组成：

- 起始位（1bit）

- 数据位（5\6\7\8bit）

- 奇偶检验位（1bit）（可以选择是否校验）

- 停止位（1bit\1.5bit\2bit）

- 传输速率：串口通信的传输速率由波特率表示，它表示每秒传输码元数量的个数，单位是baud；常用的波特率由9600，19200，38400，57600及115200等。

- 另外一个同样可以用来表示传输速率的参数是比特率，表示每秒传输的二进制数据的位数（bit），单位是bit/s，简称bps。

- 如何计算发送1bit所需要的时间？

| - 因 | - 果 |
| --- | --- |
| - 系统时钟50M | - 时钟周期：1/50_000_000，20ns |
| - 1个时钟周期可以计数1次 | - 50M时钟一秒计数50_000_000个 |
| - 波特率115200 | - 1s要传输115200bit |
| - 1秒传输115200个bit | - 传输1bit需要的时间为1/115200=8.68us |
| - 50M系统时钟——波特率为115200 | - 传输1bit需要计数434次 |

- 串口通信的模块分析

- 1、FPGA与上位机通过串口通信，完成数据回环；

- 2、波特率可调，即可以选择115200,38400,9600等。

- 3、（作业）加入FIFO作为数据缓冲单元，可跨时钟域通信。

- 模块划分：

- 数据传输过程分析：

- 步骤：1、发送端UART从数据总线并行接收数据

- 2、发送端UART收到数据后，添加起始位、校验位、停止位，创建数据包

- 3、发送端UART将数据包串行的输出到信号线上，接收端UART逐位读入

- 4、接收端UART接到数据包后，删除起始位，校验位，停止位，还原原始数据。

- 5、接收端UART将数据并行的传输到数据总线上

- 时序设计分析：

- 接收模块：1、因先发送的为起始位，是低电平0，当我们在接收数据时，就可以通过			  同步打拍的方式得到下降沿来作为收到数据的开始。

- 2、得到下降沿说明数据已经来临，使用下降沿来控制计数器（波特率计数器）启动。

3、在恰当的时间对uart_rx_r进行采样，串转并得到一个8bit，接收完成之后，向外部发送一个rx_dout_vld完成信号说明接收完成。

- 发送模块：1、数据tx_din是待发送的数据8bit。

- 2、数据有效信号tx_vld和数据一起到来，指示数据有效（可以作为计数起始条件）。

- 3、发送模块需要将起始、停止信号与数据拼接在一起按照数据帧格式发送（LSB），在恰当的时间将数据帧串行发送出去；使用tx_done，作为发送结束的信号，代表可以准备下一个信号的发送。