LCD（液晶显示屏）是一种利用液晶的光电效应来控制光线的平面显示技术。

FPGA驱动LCD，根据LCD显示内容和接口方式，我们可以分为以下几类：

- 字符型LCD（character LCD）

特点：只能显示预定义字符的ASCII字符和一些简单的自定义符号，比如常见的1602（16列两行）、	2004（20列4行）等

接口：通常采用并行或串行接口，内置控制器（HD44780），FPGA只需发送指令和字符数据即可。

- 图形点阵LCD（graphic LCD）

特点：分辨率较低，如128*64，可以显示汉字，图片，任意图形

接口：常用并行8080/6800接口，内置控制器

- TFT-LCD（薄膜晶体管LCD）

特点：我们通常所说的彩屏，分辨率高（如1920*1080等），色彩丰富

接口：主要有RGB并行接口（RGB565,RGB888）、RGB串行接口（MIPI DSI）、LVDS等

复杂度：最高的，尤其是RGB并行接口，需要FPGA产生较为精准的行、场同步信号和高速时钟。

ZX-1开发板上内嵌一块LCD12864（128行64列），是一种图形点阵液晶显示模块，分辨率为128*64，内部集成了中文字库（含8192个16*16点阵汉字和128个16*8的点阵ASCII字符），为了方便使用

FPGA驱动流程：

- 初始化：连接到主控芯片的硬件接口需连接正常，然后进行LCD初始化配置。

指令集：

- res低电平复位		1us		通过拉低引脚至少1us，强制LCD控制器进入初									始状态

- 软复位				e2		发送指令0Xe2， 执行软件复位，进一步确保控制									器内部状态机回到默认位置

升压泵调节	：

- 升压步骤1			2c		配置LCD的内部电压泵，用于生成驱动液晶所需

- 升压步骤2			2e		的高电压，确保屏幕能正常显示

- 升压步骤3			2f

对比度调节：

- 粗调对比度			23		粗调对比度

- 微调对比度			81		步进，设置微调的具体值，用于精细调节对比度、

- 微调对比度的值		1a		屏幕亮度

扫描顺序配置：

- 偏压比				a2		设置偏压比（1/9偏压），影响驱动电压

- 行扫描顺序		c0		设置行扫描顺序（从上而下）

- 列扫描顺序		a1		设置列扫描顺序（从左向右）

- 开显示			af		开启显示功能

地址设置：

- 页地址			b0		设置页地址，b0为第一页，b1为第二页...b7为第									8页

- 列的高字节地址	10		设置列地址，用于指定显示起始位置

- 列的低字节地址	00

- 列扫描，传数据

初始化模块：状态15是负责向LCD的显示RAM里写入实际的像素数据，完成：

- 填充当前页的所有列；

- 控制数据的发送节奏；

- 管理页地址和列地址的自动递增

- 在所有列写完后返回命令状态，开启下一页初始化